2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目

采购需求书

- 项目概况

- 采购需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于整体预留专门面向中小微企业采购的项目。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（四）本项目政府采购品目：C13030000—园林绿化管理服务。

（五）采购需求中涉及承诺内容及事项的，投标人需在投标时提供承诺函（招标文件有格式要求的，需按格式提供，无格式要求的，格式自拟。）

（六）本项目确定2家中标供应商，采取包工、包料、包安全、包质量大包干形式为2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目提供养护服务。

- 二、项目内容

## （一）项目名称：2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目。

（二）项目地点：广州市黄埔区

（三）项目服务内容主要包含（但不限于）绿化保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、植物补植、巡查、排水和灌溉设施维护等。

（四）服务期限：两年（24个月），按照年度安排的政府采购预算额度，第一年度安排政府采购预算：5258547.36元；第二年度拟安排政府采购预算：6161813.36元。服务期内合同一年一签，具体以实际完成工作量为准。本项目服务期间，如未续签下一年度合同，则当年合同期限届满后双方服务合同关系自行终止。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，采购人将不承担任何责任。

（五）项目最高限价：人民币11420360.72元。

（六）服务范围：

1.子包一服务范围：广汕路片区、科学城片区、永和片区、知识城片区、东区片区等。

2.子包二服务范围：东区片区、西区片区、大沙片区、广园快速等。

采购人管辖范围内的天桥、匝道桥和隧道的勒杜鹃，现有养护总长度约51172.7米。预计第一年新增移交养护长度约5880米；预计第二年新增移交养护长约9800米。现状养护工程量以新旧养护单位、采购人或采购人委托第三方共同核实为准；日后新增养护工程量，待建成移交后按实际养护工程量增加。

（七）各子包养护工程量清单

（子包一）：

| 序号 | 类型 | 所属区域 | 路名(起止点） | 天桥勒杜鹃（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有养护量 | 广汕路 | 广汕路黄陂人行天桥 | 224.8 |  |
| 2 |  |  | 广汕路万龙路口人行天桥 | 229.5 |  |
| 3 |  |  | 广汕路黄陂斑羚街人行天桥 | 363.6 |  |
| 4 |  |  | 广汕路黄麻村人行天桥 | 364.3 |  |
| 5 |  |  | 广汕路长龙村人行天桥 | 369.6 |  |
| 6 |  |  | 广汕路瀚文培训人行天桥 | 271.1 |  |
| 7 |  |  | 广汕路长平村人行天桥 | 348.1 |  |
| 8 |  |  | 广汕路匝道桥（水西调头桥） | 350 |  |
| 9 |  |  | 广汕路匝道桥（永顺大道） | 841 |  |
| 10 |  |  | 广汕路华沙村人行天桥 | 167 |  |
| 11 |  |  | 广汕路黄登村人行天桥 | 247 |  |
| 12 |  |  | 天鹿南路联和小学人行天桥 | 397 |  |
| 13 |  |  | 天鹿南路天麓湖隧道桥 | 607 |  |
| 15 |  | 科学城 | 大观路跨线桥 | 812.6 |  |
| 16 |  |  | 开泰大道人行天桥 | 394 |  |
| 17 |  |  | 映日路人行天桥 | 330 |  |
| 18 |  |  | 凝彩路人行天桥 | 289 |  |
| 19 |  |  | 揽月路人行天桥 | 203 |  |
| 20 |  |  | 科珠路遂道桥 | 978 |  |
| 21 |  |  | 彩韵桥人行天桥 | 393 |  |
| 22 |  |  | 科学大道科汇金谷人行天桥 | 258.2 |  |
| 23 |  |  | 北师大一纵路跨线桥 | 459 |  |
| 24 |  |  | 北师大二纵路跨线桥（一期） | 471 |  |
| 25 |  |  | 开萝大道元贝村口跨河桥 | 48.2 |  |
| 26 |  |  | 开创大道线坑人行天桥 | 260 |  |
| 27 |  |  | 开创大道华甫人行天桥 | 248 |  |
| 28 |  |  | 开源大道东人行天桥 | 107 |  |
| 29 |  |  | 岭南雅筑人行天桥 | 280 |  |
| 30 |  |  | 开源大道跨线桥 | 1432 |  |
| 31 |  |  | 云信路（玉泉中学）人行天桥 | 290 |  |
| 32 |  |  | 开达路乐金人行天桥 | 185 |  |
| 33 |  |  | 开创大道万科城（东方汇）人行天桥 | 206.9 |  |
| 34 |  | 永和 | 永和大道跨线桥 | 850 |  |
| 35 |  | 知识城 | 九龙大道知识就是力量边坡 | 200 |  |
| 36 |  |  | 九龙大道流沙河 | 72.6 |  |
| 37 |  |  | 凤凰五路跨河桥 | 155 |  |
| 38 |  |  | 广河高速知识城出入口右侧 | 220 |  |
| 39 |  |  | 九龙大道与广汕路交界跨线桥 | 762 |  |
| 40 |  |  | 创新大道凤凰湖跨河桥 | 121 |  |
| 41 |  |  | 九龙大道与广汕路交界隧道 | 491.5 |  |
| 42 |  |  | 永龙大道跨线桥 | 1138 |  |
| 43 |  |  | 钟太快速跨线桥 | 3373 |  |
| 44 |  | 东区 | 连云路口人行天桥 | 283.6 |  |
| 45 |  |  | 宏光路人行天桥 | 423.6 |  |
| 46 |  |  | 东鹏大道跨线桥 | 1286 |  |
| 47 |  |  | 宏明路跨线桥 | 992 |  |
| 小计 |  |  |  | 22793.2 |  |
| 48 | 预计移交量 | 第一年预计移交量 |  | 5500 |  |
| 49 |  | 第二年预计移交量 |  | 5500 |  |
| 合 计 |  |  |  | 33793.2 |  |

（子包二）：

| 序号 | 类型 | 所属区域 | 路名(起止点） | 天桥勒杜鹃（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有养护量 | 东区 | 广深立交桥人行天桥 | 451 |  |
| 2 |  |  | 广深立交桥 | 2256 |  |
| 3 |  | 西区 | 青年路人行天桥 | 314.6 |  |
| 4 |  |  | 开发区路口人行天桥 | 280.6 |  |
| 5 |  |  | 夏园立交桥 | 1998 |  |
| 6 |  |  | 开发大道跨线桥 | 1086 |  |
| 7 |  |  | 志诚大道东人行天桥 | 274 |  |
| 8 |  |  | 志诚大道西人行天桥 | 277 |  |
| 9 |  |  | 红荔路跨线桥 | 600.9 |  |
| 10 |  |  | 志诚大道铁路立交桥 | 1193.4 |  |
| 11 |  | 大沙片 | 丰乐立交桥 | 4067 |  |
| 12 |  |  | 茅岗小学人行天桥 | 164 |  |
| 13 |  |  | 护林路人行天桥 | 446 |  |
| 15 |  |  | 中山大道东天桥 | 674.4 |  |
| 16 |  |  | 港前路文涌桥 | 378 |  |
| 17 |  |  | 港前路双岗涌1号桥 | 88 |  |
| 18 |  |  | 港前路双岗涌2号桥 | 50 |  |
| 19 |  |  | 港前路东窖河跨线桥 | 408 |  |
| 20 |  |  | 港前路石化厂架空管线跨线桥 | 1216 |  |
| 21 |  |  | 中山大道-黄埔大道支线及人行天桥 | 5640 |  |
| 22 |  |  | 汇彩路人行天桥 | 426 |  |
| 23 |  | 广园快速 | 广园快速路石化厂门口防撞墙 | 550 |  |
| 24 |  |  | 广园快速路石化厂门口人行天桥 | 77.7 |  |
| 25 |  |  | 广园快速路笔村立交（笔岗立交） | 3216 |  |
| 26 |  |  | 广园快速路广本门前人行天桥 | 341 |  |
| 27 |  |  | 广园快速路茅岗立交 | 1905 |  |
|  | 小计 |  |  | 28379.5 |  |
| 28 | 预计新增 养护量 |  | 第一年预计新增量 | 380 |  |
| 29 |  |  | 第二年预计新增量 | 4300 |  |
| 合 计 |  |  |  | 33059.5 |  |

1、天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护以实际养护长度计算。

2、上述养护量作为招标的大致数量，实际养护量以进场后双方核实数为准，且因养护过程中会存在养护数量的变化，养护服务费按照实际养护工作量与中标单价进行结算。

3、养护服务期内发生的一切水费、电费等费用由中标供应商自行承担。如有采购人提供水源接驳口的，养护服务期满后中标供应商需归还采购人提供的水源接驳口，或在采购人监督下移交采购人指定的养护单位。

4、以上养护量包含预计移交量，实际养护期按进场时间计算。服务期内，因道路绿化升级改造、地铁施工、企业用地开工建设、管辖权限调整等原因，存在养护数量的变化，养护服务费按照实际养护面积与中标单价进行结算。在养护服务期内，采购人有权调整养护范围，根据实际情况有权调整养护标准。

5、服务期间，如遇国家法律法规或上级政策调整，及区域管理范围调整等原因，采购人管理权限及养护区域发生变更等其他客观原因需终止合同的，导致本项目服务期限发生变化的，采购人无需承担任何责任。经采购人通知后，本项目服务期限终止，服务费根据已提供服务的实际情况进行结算，养护单位需配合做好相关的移交工作。

6、中标供应商需做好每月的养护日志及下个月的养护计划，次月10号之前提交采购人，中标供应商需按采购人要求建立养护档案。按采购人要求提供盛花期照片，并在合同终止或提前解除合同时移交采购人。

7、该绿化养护项目不组织统一踏勘，投标人自行踏勘。

三、养护管理工作要求和惩处措施

（一）养护要求

养护质量参考《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）、《广州市绿化条例》、《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB4401/T169-2022）、《区绿化和公园管理中心市政公共绿化养护管理办法》（修订）等，并结合实际养护情况执行。服务期内，以上文件若有更新，按更新后的文件要求执行。

1、水分管理

1.1利用已安装的灌溉系统，根据天桥绿化的品种、气候和实地环境等情况设置程序，自动控制供水。定期检查灌溉系统，检查并调整喷头方向，防止水分外喷影响行人和车辆通行； 及时更换老化管件，喷头堵塞应及时疏通或更换，缺失的应及时补装。没有安装灌溉系统的，使用水车灌溉。

1.2灌溉应一次浇透，喷洒对称均匀，不应出现表层的局部干旱或积水现象。

1.3灌溉水量适宜，应既能满足天桥绿化的需求，又能避免过多的水留到天桥下影响行车和行人。

1.4夏秋季宜早晚浇灌，冬季及早春宜中午灌溉。

1.5经常检查排水系统，避免植物浸水。暴雨后及时排除积水。

1.6供水系统故障时，使用水车灌溉。

2、施肥

2.1施肥以液肥为主，干肥为辅，无机肥为主，有机肥兼用。施肥量应根据天桥绿化种类、苗龄、生长期等状况，结合植株的生长需求开展施肥工作。

3、修剪

3.1苗木应通过修剪调整株形，促进分枝和花芽形成。

3.2修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。

3.3应运用压枝、绑扎等方法引导植物枝条往适宜方向生长，使植物均匀覆盖天桥护栏，枝条自然下垂。

3.4休眠期间以整形为主，生长期修剪以调整株形为主，宜轻减。

3.5修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口应平整，较大的切口应涂抹园林用防腐剂。

3.6对于人行天桥、立交桥外侧影响行车和行人安全的下垂枝条，应及时修剪，无法在桥上进场人工修剪的，宜使用高修车操作。

4、花期调控

4.1花期调控工作应综合运用水分管理、适当修剪、施肥、喷施化学剂等多种方法，要求花期花相较好，景观效果良好。

5、补植苗木

5.1经栽植成活一年以上的植株，其保存率应达到90%以上。

5.2对各种原因引起的死亡、残缺的植株，养护单位原则上在两天内进行补植、更换。

5.3补植后应及时浇透水并于生长稳定后进行施肥。

5.4补植的苗木，应选用原来的品种，规格也应相近。

6、防寒措施

6.1对于抗寒性较差的植物种类，应做好防寒措施，如：在11月开始的追肥增加钾肥的比例。

7、除草与保洁

7.1种植槽的杂草应及时铲除。

7.2除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。

7.3种植槽内应保持清洁，无垃圾、杂物。

8、防止病虫害、鼠害

8.1及时做好病虫害的防治工作，贯彻“预防为主，综合治理”的原则，主要采用化学防治方法。

8.2检查病虫害的发生情况，发现病虫害应及时喷洒相应的药剂，一般连续喷药3次，遇雨应补喷。

8.3化学农药的使用应符合《农药安全使用规范总则》的要求。

8.4采取综合治理的对策控制鼠害。及时清理鼠类隐蔽的场所，清除种植槽中可供鼠类食用的食物减少种植槽对鼠类种群的容纳量。对零星的害鼠。宜采用物理方法捕杀。当害鼠种群密度较高时，采用对人畜安全的化学杀鼠剂杀灭。

9、养护日志：年度养护档案健全,记录时间连续、内容完整，有针对性解决问题。

10、应急管理

10. 1自然灾害应急处理，遇台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泄等灾害，中标供应商须安排专人持续巡查，发现险情，及时排险，并报告采购人。在台风暴雨前检查种植槽牢靠情况，台风暴雨过后必须及时全面检查，并做好疏导绿地积水，修剪断枝等善后工作，排除道路车辆和行人以及景观造成的影响。

10.2检查活动应急处理，遇重大外事活动、庆祝活动及各项检查，中标供应商须排除绿地及附属设施缺损、杂草、绿地垃圾等情况。指定参观线路保证每天仔细巡查1次以上，必要时安排专人坚守现场，保证手机24小时畅通，接到采购人通知（包括口头、电话）后立即到现场处理，排除不利于活动的情况出现。

10.3交通事故破坏绿化应急处理，遇涉及绿化的重大交通事故等，中标供应商须在30分钟内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，未能赶赴现场处理的，须及时取证报告采购人，不报告、不处理，经采购人发现查实，由中标供应商自行修复。

10.4对养护地段范围内一般因非养护原因造成的绿化及其设施的损坏，中标供应商必须及时报告，不报告、不处理，经采购人发现查实，由中标供应商自行修复。

11、中标供应商须按采购人委托要求在规定时间内完成绿化养护任务；对养护范围内违法占用绿化的，及其设施的损坏，中标供应商必须及时报告采购人，由中标供应商自行修复。

（二）黄埔区绿化养护管理检评细则

按照采购主体相关管理办法开展检评工作，检评主体：区绿化和公园管理中心（以下简称：采购人）负责对本区内绿化养护的质量实施检查评比和监督管理。

1、日常巡查：

（1）要求中标供应商配备专门巡查人员、专用巡查车辆（不少于2辆）报采购人备案后，自行安排日常巡查，发现问题按作业要求进行处理。

（2）由采购人工作人员作日常巡查，对现场的养护效果进行巡查、考评，发现问题记录在案，并通知中标供应商限期解决，作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。

2、定期或不定期考核：

每月由采购人组织中标供应商对所管绿化的养护质量进行全面量化评分考核，日期不固定。评分考核结果和日常巡查记录作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。

3、扣分标准：

（1）每扣1分减当月养护款100元。

（2）对于缺株、死株、倒伏的严重问题，或中标供应商现场拒绝签字确认的，根据检查情况双倍扣除相应分值的养护款。

（3）检查发现问题后，即按照本规定的办法扣分，同时要求中标供应商限期整改。具体按照《区绿化和公园管理中心市政公共绿化养护管理办法》（修订）执行。

4、奖惩措施：

（1）扣除养护款。对养护不到位的单位，根据检查扣分情况按前述标准扣除当月相应的养护款，同时要求中标供应商限期整改。当省、市行政主管部门或主管局颁发新的规范、条例和要求时，采购人有权根据区域整体养护情况及相关要求，优化养护管理办法、考核内容及分值，采购人具有最终解释权。

（2）采购人发现修剪、淋水、施肥、病虫害防治和补苗工作存在较明显问题时，采购人养护组督导3次以上、分管领导督导2次以上、主要领导及上级领导督导1次以上，仍未整改到位的中标供应商，该季度考评评定为C级，季度考核评分按照《黄埔区市政绿化养护质量季度考核评分标准》执行。

（3）解除合同。月养护扣分在600分以上的，该月养护质量综合考核结果定为不合格。连续3个月考核结果均为不合格或一年内总的不合格次数累计在5次以上的，采购人有权取消其养护资格，解除合同，收回养护任务，采购人根据考核结果，按中标供应商实际完成的工作量进行结算。经区财政局批准后，采购人另从评标委员会推荐的候补中标供应商中依次按顺序选取其他单位承接该养护任务。

（4）中标供应商在养护过程中积极配合，主动承担非养护原因引起的换种、补种等工作，采购人结合实际情况给予奖励。

- （三）其他要求

- 1、投标人须提供本项目组织机构设置、管养方案及应急预案、安全防护情况等资料。

- 2、本项目各子包实施的人员配置包括但不限于：项目负责人1人，应具有园林相关

- 专业高级技术职称；现场负责人1人，应具有园林类专业中级工程师或以上；土壤检测人员、植物病虫害检测人员、资料员、安全员、高空作业人员各1人；修剪工5人、绿化工若干人。投标人可在不低于此配备标准的基础上作出其他承诺，中标后需向采购人提供所有人员的社保证明。以上所有人员需实名制，须进行岗前培训，所有人员须持证上岗。

3、本项目各子包实施配备的机械设备包括但不限于：巡查车2辆、洒水车2辆（核定载重量≥10吨）、喷药车1辆、高空修剪车1辆 、工具车2辆(1.25吨以上）、防撞车1辆、绿篱机5台、打药机2台、割灌机5台、高枝剪5台等。中标供应商须在不少余一辆洒水车上安装GPS定位系统和压力感应器，费用由中标供应商自行承担。车辆证明材料需提交给采购人备案，自有设备需提供发票复印件及实物照片，及车辆行驶证复印件；设备租赁以设备租赁合同（租赁期须满足养护期限）为准，原件中标后备查。

4、中标供应商必须与其投入本项目的人员建立劳动关系，签订劳动合同。采购人与中标供应商人员不存在任何劳动劳务、雇佣关系；中标供应商配置人员须进行岗前培训，中标供应商应按国家有关规定为派驻本项目的人员购买社会保险。

5、绿化养护做到安全作业，上路作业人员要佩戴（穿）明显标志，工作区间放置作业标牌或警示标志，路面工作要外穿反光服；高空修剪作业采取有效防护措施，高空作业人员必须持有高处作业证方能上岗作业，如高空作业人员未持有高处作业证上岗作业，一经发现即扣减10分/人次，在当月养护款中扣除。

6、本项目服务期内，中标供应商发生任何安全事故，由中标供应商承担全部责任。

7、中标供应商不得将项目的全部或任何部分分包和转包给他人。

8、在划定的中标范围内新增的养护量，原则上可以由中标供应商按照其中标单价进行养护（新增养护金额不超过原中标金额的10％），但因其他原因需要采购人单独安排其他单位养护的，中标供应商不得反对。

9、服务期内，中标供应商日常养护配备的养护人员不低于1人/1300m的标准。采购人按照中标供应商养护工作计划和最低养护人员数量等标准对中标供应商养护人员到位情况进行定期和不定期抽查，对比计划人数每少1名养护人员的每次扣100元养护费，且按采购人的要求限期改正。

10、中标供应商要确保一线养护人员的稳定，中标供应商不得以通过不正当手法频繁

更换人员获取利益。更换项目负责人、现场负责人须经采购人同意，项目负责人、现场负责人因现场管理不到位，采购人有权要求一周内更换，拟重新派驻的项目负责人、现场负责人须符合本招标文件的要求。

11、中标供应商对采购人出具的限期整改通知书不响应或者响应过期的，采购人除按约定条款实行扣分之外，有权另行委托其他单位实施整改，以保证如期按质整改完毕，所需费用在中标供应商的当月养护费中扣除。养护承包期内，如整改费用达履约保函金额的80%以上的，采购人有权终止养护合同，采购人具有最终解释权。

- 12、服务期满中标供应商未能续获采购人绿化养护服务时，中标供应商要积极配合与下一养护单位交接，不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

13、中标供应商应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）。

14、中标供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。

## 五、付款结算方式

本项目采取按季度、财政集中支付的方式，以采购人或采购人委托的第三方单位、养护单位共同核实实际养护量作为拨付预付款的依据。签订合同且中标供应商提交履约保函后，在财政资金到位情况下，采购人实施分期支付，具体分期付款方式：

（一）预付款：在合同签订生效后，采购人按照该项目第一年合同的实际养护量金额支付30％的预付款，预付款在进度款中扣回。

（二）进度款：

原则上在下一个季度办理上一季度的养护款支付手续，支付比例如下：

1、采购人按实际养护工程量与中标单价计算金额的60％，结合检评扣分或加分记录进行支付。

2、余下的40%费用经采购人或采购人委托的第三方单位每季度实际养护量，按实际完成的工作量、苗木长势、养护效果进行考核评分，评价分与100分的比值作为该40％费用的支付比例进行支付。季度评分主要是对修剪、淋水、施肥、病虫害防治和补苗5项工作的总体评价，其中修剪占比6%（15分）、淋水占比8%（20分）、施肥占比8%（20分）、病虫害防治占比6%（15分）、补苗占比12%（30分），季度考核评分按照《黄埔区市政绿化养护质量季度考核评分标准》执行。

（三）采购人在收到中标供应商提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后，原则上5个工作日内办理支付手续。

（四）本项目采用财政集中支付方式，由于集中支付的原因造成支付时间的延误不属于采购人违约，中标供应商不得以此作为拒绝履行义务的理由。

六、履约担保

（一）双方在签订合同后30个工作日内，中标供应商以保函或保证保险等形式一次性向采购人提交本合同金额5%的履约保证金作为履约担保，履约担保在本合同服务期届满之日起满六个月后自动失效。若中标供应商无违约行为，在履约担保有效期届满后，中标供应商提出申请，采购人将履约担保无息退还中标供应商。对于因中标供应商原因提前解除合同的，或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现中标供应商原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，或中标供应商擅自将本项目转包或分包的，该履约保证金不予退还。

（二）中标供应商发生如下情形之一，造成采购人经济损失的，采购人可根据损失的数额直接在履约保证金中抵扣作为造成各种损失的补偿，不足部分由中标供应商直接支付：

1.中标供应商未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的；

2.中标供应商在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者造成不良社会影响的；

3.中标供应商克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

4.中标供应商违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，经采购人发出书面整改通知累计达三次，中标供应商仍未按要求及时完成整改的。

（三）逾期不退还履约保证金（履约担保）的违约责任：

因采购人原因逾期退还履约保证金（履约担保）给中标供应商造成损失的，由采购人负责赔偿。

（四）合同期内，中标供应商违约，严重影响采购人正常工作，造成人身伤害、财产受损，采购人可按合同违约条款终止合同，并向中标供应商索偿；中标供应商拒绝赔偿的，履约保证金将用于抵扣采购人经济损失，如履约保证金不足以抵扣损失时，采购人有权另行向中标供应商追偿。任何原因导致履约保证金不足额，中标供应商应在收到采购人通知后30个工作日内补缴足额。

## 七、报价要求

（一）★勒杜鹃养护单价投标报价≤92.17元/米/年，最高限价参考《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标》（2019）天桥绿化养护单价进行下浮，及按照年度实际下达的政府采购预算进行编制。

（二）投标报价详见附件《投标报价书》，投标单价保留小数点后两位。

（三）采购人实际支付价＝实际养护工程量×中标单价进行结算。

八、附件

1.广州市地方标准 园林绿地养护管理技术规范（DB4401/T 6-2018)

2.广州市绿化条例

3.人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范（DB4401/T169-2022）

4.广州开发区绿化和公园管理中心市政公共绿化养护管理办法（修订）

2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目（子包一/子包二）

（第一年）

合 同 书

（合同编号：    ）

项目名称：

发包人：

承包人：

签订日期：    年  月  日

甲方（采购人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及“2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目”（项目编号： ）招标文件的要求和招标结果，经甲、乙双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

- 一、项目名称：2025年黄埔区天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护项目（子包   ）

- 二、服务范围、服务期限、服务内容

- （一）养护范围：                     。

（二）服务期限：2年（24个月），服务期内合同一年一签，具体以实际完成养护工程量为准。本项目服务期间，如未续签下一年度合同，则当年合同期限届满后双方服务合同关系自行终止。服务期间，如遇国家法律法规或上级政策调整，及区域管理范围调整等原因，甲方管理权限及养护区域发生变更等其他客观原因需终止合同的，导致本项目服务期限发生变化的，甲方无需承担任何责任。经甲方通知后，本项目服务期限终止，乙方配合提前终止合同，服务费根据已提供服务的实际情况进行结算，乙方需配合做好相关的移交工作。

1.本项目服务期限：2年，从     年    月    日起至     年    月    日止；项

目合同总金额：            元（大写：人民币               ）。服务期内，合同一年一签，具体如下：

- 2.第一年服务期限：     年    月    日起至     年    月    日，合同暂定金额：    元（大写：人民币          ）。
    3.第二年服务暂定期限：    年  月  日至      年  月  日，合同暂定金额：    元（大写：人民币          ）。

4.本合同为第一年度合同，服务期限：     年    月    日起至     年    月    日，合同暂定金额：    元（大写：人民币          ）。

（三）服务内容：主要包含但不限于绿化的保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、植物补植、巡查、排水和灌溉设施维护等。

（四）天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护工作量

（以具体养护工作量为准）

- 1.天桥、匝道桥和隧道勒杜鹃养护以实际养护长度计算。

- 2.上述工程量作为大致工作量，现状养护工作量以新旧养护单位、甲方或甲方委托的第三方单位共同核实为准。

- 3.养护工作量以实际养护期按进场时间计算。因道路绿化升级改造、地铁施工、企业用地开工建设、管辖权限调整等原因，养护过程中会存在养护数量的变化，养护服务费按照实际养护量与中标单价进行结算。在养护服务期内，甲方有权调整养护范围，根据实际情况有权调整养护标准。

4.服务期内发生的一切水费、电费等费用由乙方自行承担。如有甲方提供水源接驳口的，养护服务期满后乙方需归还甲方提供的水源接驳口，或在甲方监督下进行移交。

5.如因政策调整或区域划分原因，养护区域发生变更，甲方有权调整养护范围或终止合同，乙方需配合做好相关的移交工作。

6.乙方需做好每月的养护日志及下个月的养护计划，次月10号之前提交甲方；乙方需按甲方要求建立养护档案，按甲方要求提供盛花期照片，并在合同终止或提前解除合同时移交甲方。

三、承包方式：乙方按本项目服务内容及要求，采取包工、包料、包安全、包质量、包安全文明作业的大包干形式承包任务。合同金额已包含项目服务期限内的各项管理费、工具机械费、材料费、运输费、作业车辆燃油费、人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费和利润等全部费用，甲方不再额外支付调整。

四、养护质量标准和检查验收

（一）养护质量要达到《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）、《广州市绿化条例》、《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB4401/T169-2022）、《区绿化和公园管理中心市政公共绿化养护管理办法》（修订）等，并结合实际养护情况执行。服务期内，以上文件若有更新，按更新后的文件要求执行。

- （二）紫花勒杜鹃每年开花2-3次，红花勒杜鹃开花每年开花3-4次。

（三）乙方每个季度末对养护范围内的所有养护量进行统计建立电子档案，内容包括：养护位置、长度、增减养护量等。

- 五、计费方法及养护费用

（一）养护单价：       元/m/年。

- （二）养护工作量：

- 现有养护工程量：          米，第一年预计移交养护工程量：      米；第二年预计移交养护工程量      米，实际移交工程量以甲方确定的监理单位核实为准。

（三）本合同暂定金额为          元（大写：人民币             ）

- （四）本合同承包范围外增加的养护管理任务，甲方以下达任务单的书面形式通知乙方

- 实施，按本合同养护单价结算。

- （五）本合同服务范围内增减养护数量以甲方书面通知乙方为准。

- 六、养护费支付和结算

本项目采取按季度、财政集中支付的方式，以甲方或甲方委托的第三方单位、养护单位共同核实实际养护量作为拨付预付款的依据。签订合同且乙方提交履约担保后，在财政资金到位情况下，甲方实施分期支付，具体分期付款方式：

（一）预付款：在合同签订生效后以及具备实施条件后，甲方按照该项目第一年的实际养护量金额支付30％的预付款，预付款在进度款中扣回。

（二）进度款：

原则上在下一个季度办理上季度的养护款支付手续，支付比例如下：

1.甲方按实际养护工程量与乙方中标单价计算金额的60％，结合月度检评扣分或加分记录进行支付。

- 2.余下的40%费用经甲方或甲方委托的第三方单位每季度实际养护量，按实际完成的工作量、苗木长势、养护效果进行考核评分，评价分与100分的比值作为该40％费用的支付比例进行支付。季度评分主要是对修剪、淋水、施肥、病虫害防治和补苗5项工作的总体评价，其中修剪占比6%（15分）、淋水占比8%（20分）、施肥占比8%（20分）、病虫害防治占比6%（15分）、补苗占比12%（30分），季度考核评分按照《黄埔区市政绿化养护质量季度考核评分标准》执行。

（三）甲方在收到乙方提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后，原则上5个工作日内办理支付手续。

（四）本项目采用财政集中支付方式，由于财政集中支付的原因造成支付时间的延误不属于甲方违约，乙方不得以此作为拒绝履行义务的理由。

七、养护要求及应急处理

（一）养护要求

1、水分管理

1.1利用已安装的灌溉系统，根据天桥绿化的品种、气候和实地环境等情况设置程序，自动控制供水。定期检查灌溉系统，检查并调整喷头方向，防止水分外喷影响行人和车辆通行； 及时更换老化管件，喷头堵塞应及时疏通或更换，缺失的应及时补装。没有安装灌溉系统的，使用水车灌溉。

1.2灌溉应一次浇透，喷洒对称均匀，不应出现表层的局部干旱或积水现象。

1.3灌溉水量适宜，应既能满足天桥绿化的需求，又能避免过多的水留到天桥下影响行车和行人。

1.4夏秋季宜早晚浇灌，冬季及早春宜中午灌溉。

1.5经常检查排水系统，避免植物浸水。暴雨后及时排除积水。

1.6供水系统故障时，使用水车灌溉。

2、施肥

2.1施肥以液肥为主，干肥为辅，无机肥为主，有机肥兼用。施肥量应根据天桥绿化种类、苗龄、生长期等状况，结合植株的生长需求开展施肥工作。

3、修剪

3.1苗木应通过修剪调整株形，促进分枝和花芽形成。

3.2修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。

3.3应运用压枝、绑扎等方法引导植物枝条往适宜方向生长，使植物均匀覆盖天桥护栏，枝条自然下垂。

3.4休眠期间以整形为主，生长期修剪以调整株形为主，宜轻减。

3.5修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口应平整，较大的切口应涂抹园林用防腐剂。

3.6对于人行天桥、立交桥外侧影响行车和行人安全的下垂枝条，应及时修剪，无法在桥上进场人工修剪的，宜使用高修车操作。

4、花期调控

4.1花期调控工作应综合运用水分管理、适当修剪、施肥、喷施化学剂等多种方法，要求花期花相较好，景观效果良好。

5、补植苗木

5.1经栽植成活一年以上的植株，其保存率应达到90%以上。

5.2对各种原因引起的死亡、残缺的植株，养护单位原则上在两天内进行补植、更换。

5.3补植后应及时浇透水并于生长稳定后进行施肥。

5.4补植的苗木，应选用原来的品种，规格也应相近。

6、防寒措施

6.1对于抗寒性较差的植物种类，应做好防寒措施，如：在11月开始的追肥增加钾肥的比例。

7、除草与保洁

7.1种植槽的杂草应及时铲除。

7.2除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。

7.3种植槽内应保持清洁，无垃圾、杂物。

8、防止病虫害、鼠害

8.1及时做好病虫害的防治工作，贯彻“预防为主，综合治理”的原则，主要采用化学防治方法。

8.2检查病虫害的发生情况，发现病虫害应及时喷洒相应的药剂，一般连续喷药3次，遇雨应补喷。

8.3化学农药的使用应符合《农药安全使用规范总则》的要求。

8.4采取综合治理的对策控制鼠害。及时清理鼠类隐蔽的场所，清除种植槽中可供鼠类食用的食物减少种植槽对鼠类种群的容纳量。对零星的害鼠。宜采用物理方法捕杀。当害鼠种群密度较高时，采用对人畜安全的化学杀鼠剂杀灭。

9、养护日志：年度养护档案健全,记录时间连续、内容完整，有针对性解决问题。

10应急处理

10.1自然灾害应急处理。遇台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泄等灾害，乙方须安排专人持续巡查，发现险情，及时排险，并报告甲方。在台风暴雨前检查种植槽牢靠情况，台风暴雨过后必须及时全面检查，并做好疏导绿地积水，修剪断枝等善后工作，排除道路车辆和行人以及景观造成的影响。

10.2检查活动应急处理。遇重大外事活动、庆祝活动及各项检查，乙方须排除绿地及附属设施缺损、杂草、绿地垃圾等情况。指定参观线路保证每天仔细巡查1次以上，必要时安排专人坚守现场，保证手机24小时畅通，接到甲方通知（包括口头、电话）后立即到现场处理，排除不利于活动的情况出现。

10.3交通事故破坏绿化应急处理。遇涉及绿化的交通事故等，乙方须在30分钟内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，未能赶赴现场处理的，须及时取证报告甲方，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

10.4养护地段范围内一般因非养护原因造成的绿化及其设施的损坏，乙方必须及时报告，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

（二）乙方须按甲方委托要求在规定时间内完成绿化养护任务；对养护范围内违法占用绿化的，及其设施的损坏，乙方必须及时报告甲方，并由乙方自行修复。

（三）黄埔区绿化养护管理检评细则

甲方负责对本区内绿化养护的质量实施检查评比和监督管理，并按照相关管理办法开展检评工作：

1.日常巡查：

（1）要求乙方配备专门巡查人员、专用巡查车辆（不少于2辆）报甲方备案后，自行安排日常巡查，发现问题按作业要求进行处理。

（2）由甲方工作人员进行日常巡查，对现场的养护效果进行巡查、考评，发现问题记录在案，并通知乙方限期解决，作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。

2.定期或不定期考核：

每月由甲方组织乙方对所管绿化的养护质量进行全面量化评分考核，日期不固定。评分考核结果和日常巡查记录作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。

3.扣分标准：

（1）每扣1分扣减当月养护款100元。

（2）对于缺株、死株、倒伏、护树桩残缺的严重问题，或乙方现场拒绝签字确认的，根据检查情况双倍扣减相应分值的养护款。

（3）检查发现问题后，即按照本规定的办法扣分，同时要求乙方限期整改。具体按照

《区绿化和公园管理中心市政公共绿化养护管理办法》（修订）

4.奖罚措施：

（1）扣减养护款。对养护不到位的单位，根据检查扣分情况按前述标准扣除当月相应的养护款，同时要求乙方限期整改。当省、市行政主管部门或主管局颁发新的规范、条例和要求时，甲方有权根据区域整体养护情况及相关要求，优化养护管理办法、考核内容及分值，甲方具有最终解释权。

- （2）甲方发现修剪、淋水、施肥、病虫害防治和补苗工作存在较明显问题时，甲方养护组督导3次以上、分管领导督导2次以上、主要领导及上级领导督导1次以上，乙方仍未整改到位的，该季度考评评定为C级，季度考核评分按照《黄埔区市政绿化养护质量季度考核评分标准》执行。

（3）解除合同。月养护扣分在600分以上的，该月养护质量综合考核结果定为不合格。连续3个月考核结果均为不合格或一年内总的不合格次数累计在5次以上的，甲方有权取消其养护资格，解除合同，收回养护任务，甲方根据考核结果，按乙方实际完成的养护工程量进行结算。经区财政局批准后，甲方另从评标委员会推荐的候补中标人中依次按顺序选取其他单位承接该养护任务。

（4）乙方在养护过程中积极配合，主动承担非养护原因引起的换种、补种等工作，甲方结合实际情况给予奖励。

八、其他要求

（一）乙方须提供本项目组织机构设置、管养方案及应急预案、安全防护情况等资料。

- （二）本项目实施配备的人员包括但不限于：项目负责人1人，应具有园林相关专业高级（或以上）技术职称；现场负责人1人，应具有园林类专业中级工程师或以上；土壤检测人员、植物病虫害检测人员、资料员、安全员、高空作业人员各1人；修剪工5人、绿化工若干人。乙方需向甲方提供所有人员的社保证明，以上所有人员需实名制，须进行岗前培训，须持证上岗。

- （三）本项目实施配备的机械设备包括但不限于：巡查车2辆、洒水车2辆（核定载重量≥10吨）、喷药车1辆、高空修剪车1辆 、工具车2辆(1.25吨以上）、防撞车1辆、绿篱机5台、打药机2台、割灌机5台、高枝剪5台等。乙方须在不少余一辆洒水车上安装GPS定位系统和压力感应器，费用由中标供应商自行承担。车辆证明材料需提交给甲方备案，自有设备需提供发票复印件及实物照片，及车辆行驶证复印件；设备租赁以设备租赁合同（租赁期须满足养护期限）为准，原件备查。

- （四）乙方必须与其投入本项目的人员建立劳动关系，签订劳动合同。甲方与乙方工作人员不存在任何劳动劳务、雇佣关系；乙方应按国家有关规定为派驻本项目的人员购买社会保险。

- （五）绿化养护做到安全作业，上路作业人员要佩戴（穿）明显标志，工作区间放置

- 作业标牌或警示标志，路面作业要外穿反光服；高空修剪作业采取有效防护措施，包括佩戴安全帽、系安全带，不得人货混装。高空作业人员必须持有高处作业证方能上岗作业，如高空人员未持有高处作业证上岗作业，一经发现即扣减10分/人次，在当月养护款中扣除。

- （六）服务期内，乙方发生任何安全事故，由乙方承担全部责任。

（七）乙方不得将项目的全部或任何部分转包或分包给他人。

（八）服务期内，乙方日常养护配备的养护人员不低于1人/1300m的标准。甲方按照乙方养护工作计划和最低养护人员数量等标准对乙方养护人员到位情况进行定期和不定期抽查，对比计划人数每少1名养护人员的每次扣100元养护费，且按甲方的要求限期改正。

（九）乙方要确保一线养护人员的稳定，不得以通过不正当手法频繁更换人员获取利

益。更换项目负责人、现场负责人须经甲方同意，项目负责人、现场负责人因现场管理不到位，甲方有权要求一周内更换，拟重新派驻的项目负责人、现场负责人须符合本招标文件的要求。

（十）乙方对采购人出具的限期整改通知书不响应或者响应过期的，甲方除按约定条款实行扣分之外，有权另行委托其他单位实施整改，以保证如期按质整改完毕，所需费用在乙方的当月养护费中扣除。养护承包期内，如整改费用达履约保函金额的80%以上的，甲方有权终止养护合同，甲方具有最终解释权。

- （十一）服务期满乙方未能续获甲方绿化养护服务时，乙方要积极配合与下一养护单位交接，不得以任何方式阻碍交接，影响甲方正常工作。

（十二）乙方应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）。

九、甲乙双方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

甲方项目负责人：               ，联系电话：              。

1.甲方有权拒绝接受不合格的服务，并不予支付任何费用，同时保留追究相关责任的权利；

2.代表和维护产权人、使用人的合法权益；

3.检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况 ；

4.对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换；

5.按时支付服务费给乙方；

6.采购文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务；

7.指导乙方完成任务。

（二） 乙方的权利和义务

乙方项目负责人：               ，联系电话：                。

1.乙方应当按本合同约定的标准高质量完成本项目相关养护工作，不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交项目及有关档案资料。

2.按照投标承诺投入足够的人力、机械和物料；本项目要求洒水车两辆，乙方广应承诺该两辆洒水车只限本项目使用，不得再用于其它项目。

3.在服务过程中对无法解决的事项，要及时甲方反映。

4.在服务过程中发生的事故应及时告知甲方，不得损坏其它市政设施，如有发生，乙方承担相应责任。

5.在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，上路作业人员要佩带（穿）明显标志，工作区间放置作业标牌或警示标志，高空修剪作业采购有效防护措施，人员夜间上路工作要外穿反光服，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

6.乙方的服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查。

7.发现传播（染）力强的病虫害，及时报告并积极防治。

8.工作时间内，乙方应按照养护工作需要安排足够的养护人员在养护现场工作。

9.本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本项目，并向甲方移交有关档案资料。

10.实施淋水、施肥、杀虫、修剪等养护工作应当做好养护记录，并及时甲方。否则，造成养护工作无法确认的责任全部由乙方承担。

11.养护期间，乙方应按甲方要求及时做好有关书面材料的报送工作。

12.采购文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

十、其它

- 本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（四）合同到期乙方必须保证所养护绿化（及园林设施）完好移交给甲方，经甲方组织验收合格后办理移交手续和养护结算事宜。如不能通过验收，甲方除按相关规定扣减乙方养护费用外，一并责令乙方整改并无偿（免费）延长养护时间，直到验收合格。

十一、不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、瘟疫等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件。

- 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，遭遇不可抗力事件一方应于不可抗力事件之日24小时内通知另一方，并在不可抗力事件结束之日起5日内向另一方提交有关部门出具的不可抗力证明。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施减少甲方的损失，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十二、履约担保

（一）甲乙双方在签订合同后30个工作日内，乙方以保函或保证保险等形式一次性向甲方提交本合同金额5%的履约保证金作为履约担保，履约担保在本合同服务期届满之日起满六个月后自动失效。若乙方无违约行为，在履约担保有效期届满后，乙方提出申请，甲方将履约担保无息退还乙方。对于因乙方原因提前解除合同的，或造成甲方受到较大损失的，或在服务期发现乙方原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，或乙方擅自将本项目转包或分包的，该履约保证金不予退还。

（二）乙方发生如下情形之一，造成甲方经济损失的，甲方可根据损失的数额直接在履约保证金中抵扣作为造成各种损失的补偿，不足部分由乙方直接支付：

1.乙方未能按合同约定履行服务义务、职责而造成甲方财物损失的；

2.乙方在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者造成不良社会影响的；

3.乙方克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

4.乙方违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，经甲方发出书面整改通知累计达三次，乙方仍未按要求及时完成整改的。

（三）逾期不退还履约保证金（履约担保）的违约责任：

因甲方原因逾期退还履约保证金（履约担保）给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿。

（四）合同期内，乙方违约，严重影响甲方正常工作，造成人身伤害、财产受损，甲方可按合同违约条款终止合同，并向乙方索偿；乙方拒绝赔偿的，履约保证金将用于抵扣甲方经济损失，如履约保证金不足以抵扣损失时，甲方有权另行向乙方追偿。任何原因导致履约保证金不足额，乙方应在收到甲方通知后30个工作日内补缴足额。

十三、违约责任

（一）乙方违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，经甲方发出书面整改通知累计达三次，乙方仍未按要求及时完成整改的，甲方有权终止合同，并要求乙方按本年度合同金额的10%支付违约金，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

（二）乙方未经甲方书面同意擅自转包或分包本合同项目内容的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方在规定的时间内移交项目及有关档案资料，同时甲方有权要求乙方按本合同年度金额的10%支付违约金。

- （三）乙方违反技术规范和要求作业造成损失的，除赔偿损失、限期改正外，并进行通

- 报警告。

- （四）服务期间，乙方未经甲方批准不得迁移、砍伐和改变绿地现状、功能。如有违反甲方责令限期恢复原貌（种植相同品种相同规格的苗木），按违反《广州市绿化条例》处理，并通报批评。

## （五）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十四、知识产权归属

## 乙方应保证本项目的技术、产品、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，由此给甲方造成的损失包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费、担保费、公证费等全部由乙方承担。

十五、保密

项目实施过程中，乙方必须对本项目的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方的过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的资料保密承担责任。

（一）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、资料等提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（二）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

十六、争议解决方式

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。法院审理期间，除提起诉讼的事项外，合同其余事项照常执行。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、合同生效

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执三份，本合同自甲、乙双方签字盖章后，合同约定的服务起始之日起生效。

十九、其他约定事项

（一）本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、

- 往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 本合同未尽事宜，经双方协商一致可另行签订补充合同，若补充合同内容与本合

- 同的内容有相悖之处，以补充合同内容为准。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

地址：广州市黄埔区科学大道162号       地址：

创意大厦B3栋405、406房

电话：                                 电话：

签约日期：年  月  日                   签约日期：   年  月  日

廉 洁 协 议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为了在项目实施中保持廉洁自律的工作作风，防止项目承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、广东省和广州市有关项目承发包和廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家、广东省和广州市关于项目承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方及其工作人员不得利用向甲方及其工作人员行贿、提供好处等不正当手段承揽项目。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工作量变更、项目验收、项目质量问题等进行私下商谈或约定。

九、乙方不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方及其工作人员购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款2倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，经查证属实的，甲方有权要求乙方按本项目合同金额的5%支付违约金，上述违约金可由甲方直接从应付服务费中扣除，同时甲方有权将乙方违反本协议的情况呈报上级主管部门。乙方在项目实施中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，甲方有权终止本项目合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

十三、本廉洁协议是                      承发包中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，做好项目管理和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在项目通过验收并经考核单位考核后自动终止。

十四、本协议一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。

（以下无正文）

## 甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

## 法定代表人(签字或盖章)：                法定代表人(签字或盖章)：

## 地址：广州市黄埔区科学城科学大道162号  地址：

## 创意大厦B3栋405、406

## 电话：                                  电话：

## 签约日期：2024年    月    日            签约日期:2024年月    日